UNIPAC – Universidade Presidente Antônio Carlos

Redes de Computadores

Leandra Mendes - 2002


6ª Lista de Exercícios

Nome:_____________________________________________________________ Matrícula:_________

	Classe
	Intervalode Endereços Privados
	Formato da Classe
	Máscara Padrão

	Classe A
	10.0.0.0 até 10.255.255.255
	r.h.h.h (r=rede e h=host)
	255.0.0.0

	Classe B
	172.16.0.0 até 172.31.255.255
	r.r.h.h (r=rede e h=host)
	255.255.0.0

	Classe C
	192.168.0.0 até 192.168.255.255
	r.r.r.h (r=rede e h=host)
	255.255.255.0


1) Considere uma rede Classe B (172.25.0.0). A máscara de rede original é 255.255.0.0 e os bytes 172.25 identificam essa rede. Restam 2 bytes (16 bits) que deverão identificar as sub-redes e também os hosts dentro de cada sub-rede.

· Se formos utilizar 12 bits (dos 16 restantes) para designar sub-redes e os outros 4 bits para designar os hosts. Quantas sub-redes e hosts teríamos? Qual a máscara da rede a ser utilizada?

· Se formos utilizar 12 bits (dos 16 restantes) para designar os hosts da rede. Quantos bits designariam as sub-redes? Qual a quantidade de hosts por sub-redes? Qual a quantidade de sub-redes? Qual a máscara de rede utilizada?

2) Considere uma rede Classe C (192.168.2.0). A máscara de rede original é 255.255.255.0. Precisamos ter uma rede com 30 hosts e 8 sub-redes. Qual a nova máscara de rede?

3) Precisamos ter uma rede com 64 sub-redes. Qual a máscara de rede para as classes A, B e C?

4) Precisamos ter uma máscara de rede onde 6 bits da mesma identificam os hosts e os bits restantes as sub-redes. Qual a máscara para as classes A, B e C?

5) Qual a máscara de rede para a Classe A com no máximo 2 sub-redes e 8.388.606 hots por sub-rede?

6) Qual a máscara de rede para a Classe B com 8 sub-redes e 8190 hosts por sub-redes?

7) Qual a máscara de rede para a Classe C com 4 sub-redes e 62 hosts por sub-redes?

8) Considere uma rede Classe C. Se formos utilizar 5 bits para designar sub-redes e 3 bits para designar os hosts. Quantas sub-redes e hosts teríamos? Qual a máscara de rede a ser utilizada?

9) Considere uma rede Classe C. Se formos utilizar 2 bits para designar sub-redes e 6 bits para designar os hosts. Quantas sub-redes e hosts teríamos? Qual a máscara de rede a ser utilizada?

10) Considere uma rede Classe A. Se formos utilizar 14 bits para designar sub-redes e 10 bits para designar os hosts. Quantas sub-redes e hosts teríamos? Qual a máscara de rede a ser utilizada?

